Como compilar o kernel

uname -r

Isso exibirá a versão atual do kernel da sua distribuição Linux

Instale esses pacotes antes de prosseguir:

sudo apt-get update

sudo apt-get install git fakeroot build-essential ncurses-dev xz-utils libssl-dev bc

baixe seu kernel personalizado (arquivo tar.gz ou tar.xz): https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/.

tar xf linux-4.7.1.tar.gz

Depois de extrair o arquivo, altere o diretório de trabalho para a pasta extraída.

cd linux-4.7.1

Para configurar o kernel execute esse comando e abrirá um menu:

cp /boot/config-$(uname -r) .config

make menuconfig

Para compilar o kernel que acabamos de configurar:

sudo make -j 6 && sudo make modules_install -j 6 && sudo make install -j 6

6 é o número de núcleos que alocamos na maquina virtual

Com 30 GB e 6 núcleos na máquina virtual o processo de compilar durou 20 minutos. Após isso reinicie a maquina virtual e de boot no kernel que acabou de ser compilado. Para verificar o atual kernel:

uname -r

Como executar o escalonador e o bootloader

Compile o código do escalonador com um compilador C, como gcc:

gcc -o scheduler scheduler.c

Compile o bootloader com o NASM:

nasm -f bin -o bootloader.bin bootloader.asm

Crie uma imagem de disco e copie o bootloader para o primeiro setor:

dd if=/dev/zero of=disk.img bs=512 count=2880

dd if=bootloader.bin of=disk.img bs=512 count=1 conv=notrunc

Executar no VirtualBox

VBoxManage convertdd disk.img disk.vdi --format VDI

Como compilar o device driver

Para compilar precisa de um makefile adequado:

obj-m += meu_driver.o

all:

make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules

clean:

make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

Para compilar e carregar o módulo do driver:

make

sudo insmod meu_driver.ko

Para verificar as mensagens de log:

Dmesg

Para descarregar o módulo do driver:

sudo rmmod meu_driver

Fontes:

https://www.kernel.org/doc/

https://www.virtualbox.org//wiki/Documentation

https://www.youtube.com/playlist?list=PLArwqFvBIlwHq8WMKgsXSQdqIvymrEz9k